Рекомендации по работе на режущем плоттере TC 1261

(резка по меткам)

1. Отпечатанный рисунок загружаем в плоттер. В меню на дисплее курсор стоит на LOCAL.

2. Нажимаем Enter.

3. В меню клавишей Select выбираем курсором OFF.

4. Нажимаем Enter.

5. На плоттере включается лазерная указка.

6. Клавишами Влево-Вправо-Вверх-Вниз устанавливаем начальную точку.

!!!ВАЖНО!!! Начальная точка должна быть ниже и правее первой метки!

7. В меню на дисплее нажимаем Enter.

8. Клавишами Влево-Вправо-Вверх-Вниз подводим лазерную указку в 1-ю метку, нажимаем Enter на дисплее.

9. Клавишами Влево-Вправо-Вверх-Вниз подводим лазерную указку во 2-ю метку, нажимаем Enter на дисплее.

10. Клавишами Влево-Вправо-Вверх-Вниз подводим лазерную указку в 3-ю метку, нажимаем Enter на дисплее.

11. Клавишами Влево-Вправо-Вверх-Вниз подводим лазерную указку в 4-ю метку, нажимаем Enter на дисплее.

12. Нажимаем EXIT в меню на дисплее.

13. В меню на дисплее показаны координаты наших меток.

14. Записываем их (переход от одной метки к другой клавишами вверх/вниз).

15. Нажимаем Enter.

16. Выводим плоттер в режим LOCAL (если этого не сделать ничего не получится).

Далее следует в программе произвести следующие действия:

1. Отправляем контур на резку кнопкой «Резать по меткам» (Сut Сontour).

2. Появляется окно с настройками. Нажимаем SEND.

3. Появляется окно. Нажимаем «Interactive Alignment».

4. Вводим записанные ранее координаты меток (каретка при этом, по идее, должна перемещаться, но может и нет).

5. После ввода последней метки, нажимаем ОК.